Справка

о состоянии загрязнения атмосферного воздуха

в Ростове-на-Дону, Азове, Волгодонске, Таганроге,

Шахтах и Цимлянске в марте 2021 года.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г. Ростове-на-Дону проводились на 7 станциях государственной наблюдательной сети за состоянием загрязнения атмосферного воздуха (далее - станция), расположенных по адресам:

2  -  ул. Врубовая, 32,

21 -  ул. Токарная, 11/16 (территория телецентра),

29 -  пересечение пр. Театрального и ул. Максима Горького,

44 – пересечение ул. Магнитогорской и пер. Валуйского,

51 -  пересечение ул. Красноармейской и  пр. Будённовского,

52 – пр. Сельмаш, 7а,

55 -  пр. Королева 15/4.

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в г. Ростове-на-Дону в марте не отмечались.

В целом по городу отмечено превышение предельно допустимого уровня загрязнения атмосферного воздуха такими примесями, как взвешенные вещества, твёрдые фториды и формальдегид.

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ составила 1,4 ПДК. Наибольшая из средних за месяц концентрация 3,1 ПДК отмечена на станции 51. Максимальная разовая концентрация превышала гигиенический норматив в 5,7 раза (СИ= 5,7) и отмечалась 22 марта на этой же станции. Повторяемость случаев превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации на этой станции равна 37,2 % (НП= 37,2 %).

Среднемесячные и максимальные разовые концентрации диоксида серы не превышали предельно допустимых значений.

Средняя за месяц концентрация диоксида азота в целом по городу не  превышала предельно допустимое значение. Максимальная разовая концентрация  превышала предельно допустимое значение в 1,3 раза 17 марта на станции 29.

По оксиду азота превышений предельно допустимой концентрации не обнаружено.

Наблюдения за содержанием в воздухе сероводорода проводились на станциях 21, 29 и 44. Максимальная разовая концентрация не превышала гигиенический норматив.

Контроль содержания в атмосферном воздухе фенола и формальдегида осуществлялся на трех станциях: 51, 52 и 55.

Средняя за месяц концентрация фенола в целом по городу ниже 1 ПДК. Максимальная разовая концентрация достигала значения 1,2 ПДК 18 марта на станции 55.

Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 1,1 ПДК. Наибольшая из средних за месяц концентрация 2,3 ПДК отмечена на станции 51. Максимальная разовая концентрация превышала гигиенический норматив в 1,3 раза и отмечалась 18 марта на этой же станции.

Контроль содержания в воздухе хорошо растворимых твердых фторидов проводился на станции 29. Средняя за месяц концентрация твёрдых фторидов   превысила гигиенический норматив в 1,3 раза, максимальная разовая концентрация достигла 2 ПДК 10 марта.

Контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха фторидом водорода проводился на двух станциях 52 и 55. Средняя за месяц концентрация в целом по городу  не превысила предельно допустимое значение, максимальная разовая концентрация составила 1,7 ПДК 3 марта (станция 55).

Контроль уровня загрязнения воздуха аммиаком проводился на станции 2. Средняя за месяц концентрация аммиака не превышала предельно допустимое значение. Максимальная разовая концентрация составила 1,5 ПДК 1 марта.

Уровень загрязнения воздуха оксидом углерода был невысокий, превышений ПДК не обнаружено.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В марте в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был высокий. Он определялся значением НП = 37,2 % и значением СИ= 5,7.

В г. Азове наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на двух станциях:

2 - ул. Черноморская, 77-а (зона влияния промышленных предприятий),

3- ул. Ленина, 83 (район центрального рынка).

Высокое и экстремальное высокое загрязнение атмосферного воздуха не зарегистрировано.

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ в целом по городу составила 1,3 ПДК, максимальная разовая концентрация превышала предельно допустимое значение в 1,9 раза (СИ=1,9) и отмечена 30 марта на станции 2. Повторяемость случаев превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации составила 7,7% (НП=7,7 %).

Уровень загрязнения воздуха диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом  и оксидом азота, формальдегидом был невысокий, превышений ПДК не обнаружено.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Азове в марте в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был повышенный. Он определялся значением НП =7,7 %.

В г. Волгодонске наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на двух станциях:

3 - ул. М. Горького, 81,

4 - ул. Энтузиастов, 16.

Проводился контроль содержания в атмосферном воздухе  взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, сероводорода и формальдегида.

Превышение предельно допустимых значений среднемесячных и максимальных разовых концентраций всех контролируемых примесей, кроме формальдегида не обнаружено. Средняя за месяц концентрация формальдегида в целом по городу составила 1,6 ПДК. Максимальная разовая концентрация не превышала предельно допустимое значение.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Волгодонске в марте в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был низкий.

В г. Таганроге проводились наблюдения за содержанием в атмосферном воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и хлорида водорода на одной станции, расположенной на пересечении ул. Александровской и ул. Гоголевской.

Высокое и экстремальное загрязнение атмосферного воздуха не зарегистрировано.

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ превышала предельно допустимое значение в 2,1 раза. Максимальная разовая концентрация составила            1,6 ПДК (СИ=1,6) 20 марта. Повторяемость случаев превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации составила 15,4% (НП=15,4 %).

Средняя за месяц концентрация хлорида водорода ниже предельно допустимого значения. Максимальная разовая концентрация превышала предельно допустимое значение в 1,4 раза 9 марта.

Контроль уровня загрязнения воздуха диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом и оксидом азота не выявил превышений значений предельно допустимых концентраций для этих примесей.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Таганроге в марте уровень загрязнения атмосферы был повышенный. Он определялся значением НП =15,4%

В г. Шахты проводились наблюдения за содержанием в атмосферном воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и сероводорода. Наблюдения выполнялись на одной станции государственной наблюдательной сети, расположенной на пересечении ул. Чернокозова и                   ул. Садовой.

Высокое и экстремальное загрязнение атмосферного воздуха не зарегистрировано.

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ превышала гигиенический норматив в 2,6 раза, максимальная разовая концентрация составила  4,5 ПДК (СИ=4,5) 10 марта. Повторяемость случаев превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации равна 32,1 % (НП= 32,1%).

Контроль уровня загрязнения воздуха диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом и оксидом азота, сероводородом не выявил превышений значений предельно допустимых концентраций для этих примесей.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Шахты в марте уровень загрязнения атмосферы был высокий. Он определялся значением НП =32,1 %.

В г. Цимлянске осуществлялся контроль содержания в атмосферном воздухе таких вредных примесей как взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород.

По результатам измерений в марте превышений предельно допустимых концентраций по всем определяемым показателям не отмечено.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Цимлянске в марте уровень загрязнения атмосферы был низкий.