Справка

о состоянии загрязнения атмосферного воздуха

в Ростове-на-Дону, Азове, Волгодонске, Таганроге,

Шахтах и Цимлянске в августе 2025 года

Информация о загрязнении атмосферного воздуха в городе Ростове-на-Дону подготовлена на основании данных наблюдений на стационарных постах государственной наблюдательной сети.

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в г. Ростове-на-Дону в августе не отмечались.

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ составила 1,3 ПДК. Наибольшая из средних за месяц концентрация составила 1,5 ПДК на станции 29. Максимальная разовая концентрация превышала гигиенический норматив в 3,2 раза (СИ=3,2) и отмечалась 22 августа на станции 2.

Среднемесячные и максимальные разовые концентрации диоксида серы не превышали предельно допустимых значений.

Средняя за месяц концентрация оксида углерода была ниже ПДК. Максимальная разовая концентрация превышала предельно допустимое значение в 1,4 раза 4 августа на станции 44 и 8 августа на станции 55.

Средняя за месяц концентрация диоксида азота была ниже значения ПДК для данного вещества. Максимальная разовая концентрация превышала предельно допустимое значение в 2,8 раза 23 августа на станции 51.

Среднемесячная и максимальная разовая концентрации оксида азота не превышали предельно допустимых значений.

Наблюдения за содержанием в воздухе сероводорода проводились на станциях 21, 29 и 44. Максимальная разовая концентрация на этих станциях не превышала гигиенический норматив.

Контроль содержания в атмосферном воздухе фенола и формальдегида осуществлялся на трех станциях: 51, 52 и 55.

Средняя и максимальная разовая концентрации фенола были ниже значений ПДК для данного вещества.

Средняя за месяц концентрация формальдегида в целом по городу превышала предельно допустимое значение в 1,7 раза. Максимальная разовая концентрация превышала гигиенический норматив в 1,4 раза и отмечалась 2 августа на станции 55.

Контроль содержания в воздухе хорошо растворимых твердых фторидов проводился на станции 29. Средняя за месяц концентрация ниже ПДК. Максимальная разовая концентрация превышала гигиенический норматив в 1,3 раза 25 августа.

Контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха фторидом водорода проводился на двух станциях 52 и 55. Средняя за месяц концентрация в целом по городу ниже ПДК. Максимальная разовая концентрация составила 2,3 ПДК 9 августа (станция 55). Повторяемость случаев превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации равна 24,4% (НП=24,4%).

Среднемесячные и максимальные разовые концентрации аммиака и углеродсодержащего аэрозоля (сажи) были невысокими, превышений ПДК не обнаружено.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В августе в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был высокий. Он определялся значением НП=24,4%.

В г. Азове наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на двух станциях:

2 – ул. Черноморская, 77-а (зона влияния промышленных предприятий),

3 – на пересечении пер. Седошенко и ул. Московской.

Высокое и экстремальное высокое загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ в целом по городу составила 1,1 ПДК, максимальная разовая концентрация превышала предельно допустимое значение в 1,6 раза (СИ=1,6) 30 августа на станции 3. Повторяемость случаев превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации составила 3,8 % (НП= 3,8 %).

Средняя за месяц концентрация диоксида азота была ниже ПДК. Максимальная разовая концентрация превышала предельно допустимое значение в 1,1 раза 11 августа (станция 3).

Средняя за месяц концентрация формальдегида в целом по городу превышала предельно допустимое значение в 1,3 раза. Максимальная разовая концентрация не превышала гигиенический норматив, но достигла ПДК в 9 августа (станция 3).

Уровень загрязнения воздуха диоксидом серы, оксидом углерода и оксидом азота был невысокий, превышений ПДК не обнаружено.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Азове в августе в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был повышенный. Он определялся значением НП=3,8%.

В г. Волгодонске наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на двух станциях:

3 – ул. М. Горького, 81,

4 – ул. Энтузиастов, 16.

Проводился контроль содержания в атмосферном воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, сероводорода и формальдегида.

Превышение предельно допустимых значений среднемесячных и максимальных разовых концентраций всех контролируемых примесей, кроме формальдегида, не обнаружено. Средняя за месяц концентрация формальдегида в целом по городу составила 2,0 ПДК. Максимальная разовая концентрация не превышала предельно допустимое значение.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Волгодонске в августе в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был низкий.

В г. Таганроге проводились наблюдения за содержанием в атмосферном воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и хлорида водорода на одной станции, расположенной на пересечении ул. Александровской и ул. Гоголевской.

Высокое и экстремальное загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.

Контроль уровня загрязнения воздуха взвешенными веществами, диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом и оксидом азота, хлоридом водорода не выявил превышений значений предельно допустимых концентраций для этих примесей.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Таганроге в августе уровень загрязнения атмосферы был низкий.

В г. Шахты проводились наблюдения за содержанием в атмосферном воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и сероводорода. Наблюдения выполнялись на одной станции государственной наблюдательной сети.

Высокое и экстремальное загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ превышала предельно допустимое значение в 1,5 раза. Максимальная разовая концентрация превышала гигиенический норматив в 1,9 раза (СИ=1,9) 7 августа. Повторяемость случаев превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации составила 9,5% (НП=9,5%).

Контроль уровня загрязнения воздуха диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом и оксидом азота, сероводородом не выявил превышений значений предельно допустимых концентраций для этих примесей.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Шахты в августе уровень загрязнения атмосферы был повышенный. Он определялся значением НП=9,5%.

В г. Цимлянске осуществлялся контроль содержания в атмосферном воздухе таких вредных примесей как взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород.

По результатам измерений в августе превышений предельно допустимых концентраций по всем определяемым показателям не отмечено.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Цимлянске в августе уровень загрязнения атмосферы был низкий.