Справка

о состоянии загрязнения атмосферного воздуха

в Ростове-на-Дону, Азове, Волгодонске, Таганроге,

Шахтах и Цимлянске в апреле 2026 года

Информация о загрязнении атмосферного воздуха в городе Ростове-на-Дону подготовлена на основании данных наблюдений на стационарных постах государственной наблюдательной сети.

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в г. Ростове-на-Дону в апреле не зарегистрированы.

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ составила 1,5 ПДК. Наибольшая из средних за месяц концентрация составила 2,7 ПДК на станции 44. Максимальная разовая концентрация превышала гигиенический норматив в 2,2 раза (СИ=2,2) и отмечалась 29 апреля на станции 44. Повторяемость случаев превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации равна 25,6% (НП=25,6%).

Среднемесячные и максимальные разовые концентрации диоксида серы не превышали предельно допустимых значений.

Средняя за месяц концентрация оксида углерода была ниже ПДК. Максимальная разовая концентрация не превысила предельно допустимое значение, но достигла 1 ПДК на станции 55 2 апреля.

Средняя за месяц концентрация диоксида азота была ниже значения ПДК для данного вещества. Максимальная разовая концентрация превышала предельно допустимое значение в 1,1 раза 4 апреля на станции 51.

Среднемесячная и максимальная разовая концентрации оксида азота не превысили предельно допустимых значений.

Наблюдения за содержанием в воздухе сероводорода проводились на станциях 21, 29 и 44. Максимальная разовая концентрация на этих станциях не превышала гигиенический норматив.

Контроль содержания в атмосферном воздухе фенола и формальдегида осуществлялся на трех станциях: 51, 52 и 55.

Средняя за месяц концентрация фенола ниже 1 ПДК. Максимальная разовая концентрация превышала предельно допустимое значение в 1,7 раза 16 апреля на станции 55.

Средняя за месяц концентрация формальдегида в целом по городу превышала предельно допустимое значение в 1,1 раза. Максимальная разовая концентрация также превышала гигиенический норматив в 1,1 раза и отмечалась 16 апреля на станции 51.

Контроль содержания в воздухе хорошо растворимых твердых фторидов проводился на станции 29. Средняя и максимальная из разовых  концентрации  не превышали гигиенический норматив.

Контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха фторидом водорода проводился на двух станциях 52 и 55. Средняя за месяц концентрация в целом по городу ниже ПДК. Максимальная разовая концентрация составила 2,2 ПДК 20 апреля (станция 52).

Среднемесячные и максимальные разовые концентрации аммиака были невысокими, превышений ПДК не обнаружено.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В апреле в целом по городу уровень загрязнения атмосферы высокий. Он определялся значением НП=25,6%.

В г. Азове наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на двух станциях:

2 – ул. Черноморская, 77-а (зона влияния промышленных предприятий),

3 – на пересечении пер. Седошенко и ул. Московской.

Высокое и экстремальное высокое загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ в целом по городу составила 2,1 ПДК, максимальная разовая концентрация превышала предельно допустимое значение в 2 раза (СИ=2,0) 28 апреля на станции 3. Повторяемость случаев превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации составила 12,8% (НП=12,8%).

Уровень загрязнения воздуха диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом и оксидом азота, формальдегидом был невысокий, превышений ПДК не обнаружено.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Азове в апреле в целом по городу уровень загрязнения атмосферы повышенный. Он определялся значением НП=12,8% и значением СИ=2,0.

В г. Волгодонске наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на двух станциях:

3 – ул. М. Горького, 81,

4 – ул. Энтузиастов, 16.

Проводился контроль содержания в атмосферном воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, сероводорода и формальдегида.

Превышение предельно допустимых значений среднемесячных и максимальных разовых концентраций всех контролируемых примесей, кроме формальдегида, не обнаружено. Средняя за месяц концентрация формальдегида в целом по городу составила 2,0 ПДК. Максимальная разовая концентрация не превышала предельно допустимое значение.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Волгодонске в апреле в целом по городу уровень загрязнения атмосферы низкий.

В г. Таганроге проводились наблюдения за содержанием в атмосферном воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и хлорида водорода на одной станции, расположенной на пересечении ул. Александровской и ул. Гоголевской.

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ в целом по городу составила 1,1 ПДК, максимальная разовая концентрация не превышала предельно допустимое значение, но достигла 1ПДК 14 апреля.

Контроль уровня загрязнения воздуха диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом и оксидом азота, хлоридом водорода не выявил превышения значений предельно допустимых концентраций для этих примесей.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Таганроге в апреле уровень загрязнения атмосферного воздуха низкий.

В г. Шахты проводились наблюдения за содержанием в атмосферном воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и сероводорода. Наблюдения выполнялись на одной станции государственной наблюдательной сети.

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ превышала предельно допустимое значение в 2,3 раза. Максимальная разовая концентрация превышала гигиенический норматив в 2,2 раза (СИ=2,2) 16 апреля. Повторяемость случаев превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации составила 14,3% (НП=14,3%).

Контроль уровня загрязнения воздуха диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом и оксидом азота, сероводородом не выявил превышений значений предельно допустимых концентраций для этих примесей.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Шахты в августе уровень загрязнения атмосферы повышенный. Он определялся значением НП=14,3% и значением СИ=2,2.

В г. Цимлянске осуществлялся контроль содержания в атмосферном воздухе таких вредных примесей как взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород.

По результатам измерений в апреле превышений предельно допустимых концентраций по всем определяемым показателям не отмечено.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Цимлянске в апреле уровень загрязнения атмосферы низкий.