Справка

о состоянии загрязнения атмосферного воздуха

в Ростове-на-Дону, Азове, Волгодонске, Таганроге, Шахтах и Цимлянске

в марте 2026 года

Информация о загрязнении атмосферного воздуха в городе Ростове-на-Дону подготовлена на основании данных наблюдений на стационарных постах государственной наблюдательной сети.

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в г. Ростове-на-Дону в марте не отмечались.

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ составила 1,6 ПДК. Наибольшая из средних за месяц концентрация составила 2,4 ПДК и отмечена на станции 44. Максимальная разовая концентрация превышала гигиенический норматив в 2,6 раза (СИ=2,6) и отмечалась 14 марта на станции 44. Повторяемость случаев превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации равна 25,3% (НП= 25,3%).

Среднемесячные и максимальные разовые концентрации диоксида серы не превышали предельно допустимых значений.

Средняя за месяц концентрация диоксида азота было ниже значений ПДК для данного вещества. Максимальная разовая концентрация не превышала предельно допустимое значение, но достигло ПДК в 1 марта на станции 2 и 19 марта на станции 29.

Средняя за месяц концентрация оксида азота составила 0,025 мг/м3. Максимальная разовая концентрация не превышала предельно допустимое значение.

Наблюдения за содержанием в воздухе сероводорода проводились на станциях 21, 29 и 44. Максимальная разовая концентрация на этих станциях не превышала гигиенический норматив.

Контроль содержания в атмосферном воздухе фенола и формальдегида осуществлялся на трех станциях: 51, 52 и 55.

Средняя за месяц концентрация фенола было значений ПДК для данного вещества. Максимальная разовая концентрация превышала предельно допустимое значение в 1,8 раза в 28 марта на станции 55.

Средняя за месяц концентрация формальдегида в целом по городу не превышала предельно допустимое значение, но достигло ПДК. Максимальная разовая концентрация также не превышала гигиенический норматив, но достигло ПДК и отмечалась 2 марта на станции 55.

Контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха фторидом водорода проводился на двух станциях 52 и 55. Средняя за месяц концентрация в целом по городу не превысила предельно допустимое значение, максимальная разовая концентрация составила 1,2 ПДК в 23 марта (станция 52).

Уровень загрязнения воздуха оксидом углерода и аммиаком (станция 2) был невысокий, превышений ПДК не обнаружено.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В марте в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был высокий. Он определялся значением НП=25,3%.

В г. Азове наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на двух станциях:

2 – ул. Черноморская, 77-а (зона влияния промышленных предприятий),

3 – на пересечении пер. Седошенко и ул. Московской.

Высокое и экстремальное высокое загрязнение атмосферного воздуха не зарегистрировано.

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ в целом по городу составила 2,0 ПДК, максимальная разовая концентрация превышала предельно допустимое значение в 1,3 раза (СИ=1,3) (станции 2 и 3). Повторяемость случаев превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации равна 17,3% (НП=17,3%).

Уровень загрязнения воздуха диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом и оксидом азота, формальдегидом был невысокий, превышений ПДК не обнаружено.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Азове в марте в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был повышенный. Он определялся значением НП=17,3%.

В г. Волгодонске наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на двух станциях:

3 – ул. М. Горького, 81,

4 – ул. Энтузиастов, 16.

Проводился контроль содержания в атмосферном воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, сероводорода и формальдегида.

Превышение предельно допустимых значений среднемесячных и максимальных разовых концентраций всех контролируемых веществ не обнаружено.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Волгодонске в марте в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был низкий.

В г. Таганроге проводились наблюдения за содержанием в атмосферном воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и хлорида водорода на одной станции, расположенной на пересечении ул. Александровской и ул. Гоголевской.

Высокое и экстремальное загрязнение атмосферного воздуха не зарегистрировано.

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ в целом по городу составила 2,6 ПДК, максимальная разовая концентрация превышала предельно допустимое значение в 1,3 раза (СИ=1,3). Повторяемость случаев превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации равна 13,3% (НП=13,3%).

Контроль уровня загрязнения воздуха диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом и оксидом азота, хлоридом водорода не выявил превышений значений предельно допустимых концентраций для этих примесей.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Таганроге в марте уровень загрязнения атмосферы был повышенный. Он определялся значением НП=13,3%.

В г. Шахты проводились наблюдения за содержанием в атмосферном воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и сероводорода. Наблюдения выполнялись на одной станции государственной наблюдательной сети, расположенной на пересечении ул. Чернокозова и ул. Садовой.

Высокое и экстремальное загрязнение атмосферного воздуха не зарегистрировано.

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ в целом по городу составила 2,5 ПДК, максимальная разовая концентрация превышала предельно допустимое значение в 2,8 раза (СИ=2,8). Повторяемость случаев превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации равна 17,3% (НП=17,3%).

Контроль уровня загрязнения воздуха диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом и оксидом азота, сероводородом не выявил превышений значений предельно допустимых концентраций для этих примесей.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Шахты в марте уровень загрязнения атмосферы был повышенный. Он определялся значением НП=13,3% и значением СИ=2,8.

В г. Цимлянске осуществлялся контроль содержания в атмосферном воздухе таких вредных примесей как взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород.

По результатам измерений в марте превышений предельно допустимых концентраций по всем определяемым показателям не отмечено.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Цимлянске в марте уровень загрязнения атмосферы был низкий.