Справка

о состоянии загрязнения атмосферного воздуха

в Ростове-на-Дону, Азове, Волгодонске, Таганроге,

Шахтах и Цимлянске в мае 2026 года

Информация о загрязнении атмосферного воздуха в городе Ростове-на-Дону подготовлена на основании данных наблюдений на стационарных постах государственной наблюдательной сети.

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в г. Ростове-на-Дону в мае не отмечались.

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ составила 1,7 ПДК. Наибольшая из средних за месяц концентраций составила 2,7 ПДК на станции 44 (ул. Магнитогорская – пер. Валуйского). Максимальная разовая концентрация превысила гигиенический норматив в 1,8 раза и отмечалась 28 мая на станции 44. Повторяемость случаев превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации составила 36,8% (НП=36,8%).

Среднемесячные и максимальные разовые концентрации диоксида серы не превышали предельно допустимых значений.

Средняя за месяц концентрация оксида углерода была ниже ПДК. Максимальная разовая концентрация также не превышала предельно допустимое значение.

Средняя за месяц концентрация диоксида азота была ниже значения ПДК для данного вещества. Максимальная разовая концентрация не превышала предельно допустимое значение, но достигла 1 ПДК 19 мая на станции 51.

Среднемесячная и максимальная разовая концентрации оксида азота не превышали предельно допустимых значений.

Наблюдения за содержанием в воздухе сероводорода проводились на станциях 29 (пр. Театральный – ул. Максима Горького) и 44. Максимальная разовая концентрация не превышала гигиенический норматив.

Контроль содержания в атмосферном воздухе фенола и формальдегида осуществлялся на трех станциях: 51 (пр. Буденновский – ул. Красноармейская), 52 (пр. Сельмаш, 7 а) и 55 (ул. Королева, 15/4).

Средняя за месяц концентрация фенола была ниже значения ПДК для данного вещества. Максимальная разовая концентрация превысила предельно допустимое значение в 1,9 раза (СИ=1,9) 22 мая на станции 55.

Средняя за месяц концентрация формальдегида в целом по городу превышала предельно допустимое значение в 1,5 раза. Максимальная разовая концентрация также превысила гигиенический норматив в 1,4 раза и отмечалась 26 мая на станции 55.

Контроль содержания в воздухе хорошо растворимых твердых фторидов проводился на станции 29. Средняя и максимальная разовая концентрации не превышали гигиенический норматив.

Контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха фторидом водорода проводился на двух станциях: 52 и 55. Средняя за месяц концентрация в целом по городу была ниже ПДК. Максимальная разовая концентрация также не превышала гигиенический норматив.

Среднемесячные и максимальные разовые концентрации аммиака были невысокими, превышений ПДК не обнаружено.

Общая оценка загрязнения атмосферы. В мае в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был высоким. Он определялся значением НП взвешенных веществ=36,8%.

В г. Азове наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на двух станциях:

2 – ул. Черноморская, 77-а (зона влияния промышленных предприятий);

3 – на пересечении пер. Седошенко и ул. Московской.

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ в целом по городу составила 1,5 ПДК; максимальная разовая концентрация превысила предельно допустимое значение в 1,6 раза (СИ=1,6) 16 мая на станции 2 (ул. Врубовая, 32). Повторяемость случаев превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации составила 13,6% (НП=13,6%).

Средняя за месяц концентрация диоксида азота была ниже значения ПДК для данного вещества. Максимальная разовая концентрация превысила предельно допустимое значение в 1,1 раза 18 мая на станции 3.

Средняя за месяц концентрация формальдегида в целом по городу превышала предельно допустимое значение в 1,4 раза. Максимальная разовая концентрация была ниже 1 ПДК.

Уровень загрязнения воздуха диоксидом серы, оксидом углерода, оксидом азота был невысоким, превышений ПДК не обнаружено.

Общая оценка загрязнения атмосферы. В г. Азове в мае в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был повышенным. Он определялся значением НП=13,6%.

В г. Волгодонске наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на двух станциях:

3 – ул. М. Горького, 81;

4 – ул. Энтузиастов, 16.

Проводился контроль содержания в атмосферном воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, сероводорода и формальдегида.

Превышений предельно допустимых значений среднемесячных и максимальных разовых концентраций всех контролируемых примесей, кроме формальдегида, не обнаружено. Средняя за месяц концентрация формальдегида в целом по городу составила 1,8 ПДК. Максимальная разовая концентрация не превышала предельно допустимое значение.

Общая оценка загрязнения атмосферы. В г. Волгодонске в мае в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был низким.

В г. Таганроге проводились наблюдения за содержанием в атмосферном воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и хлорида водорода на одной станции, расположенной на пересечении ул. Александровской и ул. Гоголевской.

Высокое и экстремально высокое загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ в целом по городу составила 1,1 ПДК; максимальная разовая концентрация не превышала предельно допустимое значение.

Контроль уровня загрязнения воздуха диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом и оксидом азота, хлоридом водорода не выявил превышений значений предельно допустимых концентраций для этих примесей.

Общая оценка загрязнения атмосферы. В г. Таганроге в мае уровень загрязнения атмосферы был низким.

В г. Шахты проводились наблюдения за содержанием в атмосферном воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и сероводорода. Наблюдения выполнялись на одной станции государственной наблюдательной сети.

Высокое и экстремально высокое загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ превысила предельно допустимое значение в 2,3 раза. Максимальная разовая концентрация превысила гигиенический норматив в 3,3 раза (СИ=3,3) 18 мая. Повторяемость случаев превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации составила 25,8% (НП=25,8%).

Средняя за месяц концентрация диоксида азота была ниже значения ПДК для данного вещества. Максимальная разовая концентрация превысила предельно допустимое значение в 1,1 раза 28 мая.

Контроль уровня загрязнения воздуха диоксидом серы, оксидом углерода, оксидом азота, сероводородом не выявил превышений значений предельно допустимых концентраций для этих примесей.

Общая оценка загрязнения атмосферы. В г. Шахты в мае уровень загрязнения атмосферы был высоким. Он определялся значением НП=25,8%.

В г. Цимлянске осуществлялся контроль содержания в атмосферном воздухе таких вредных примесей, как взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород.

По результатам измерений в мае превышений предельно допустимых концентраций по всем определяемым показателям не отмечено.

Общая оценка загрязнения атмосферы. В г. Цимлянске в мае уровень загрязнения атмосферы был низким.